Lecteur RFID

M7 - Documentation technique

Auteur :

Hofer Lukas 
Technicien ES en informatique 2e année

Enseignants :

Claude Fahrni
Arnaud Montfermé
Montavon Dominique

Avril - Juin 2026

École supérieure technique

Table des matières

1. Introduction	3

1.1 Personnes impliquées	3

1.2 Directives générales	3

1.2.1 Délais	3

1.2.2 Livrables	3

2. Spécifications du système	4

2.1 Cible	4

2.2 Exigences fonctionnelles 	4

3. Conception Matérielle 	5

3.1 Vue d'ensemble de l'architecture	5

3.2 Module de lecture RFID : RC522	5

3.3 Interface Automate (PLC) : RS-485 et MAX3485	5

3.4 Gestion de l'alimentation : (24->5VDC)	6

3.5 Interfaces de contrôle local et de diagnostic	6

3.6 Branchement / Liaison	6

3.6 Unité de traitement centrale : Le choix de l'ESP32	7

1. Introduction

Ce module d’apprentissage a pour objectif de couvrir l’ensemble du cycle de développement d'un système embarqué de lecture et d'écriture de tags RFID , depuis l’analyse des besoins jusqu’aux phases de fabrication, de test et de validation du prototype.

Il met l’accent sur les bonnes pratiques de conception matérielle et logicielle, l'intégration dans un environnement industriel, et l’utilisation d’outils de développement professionnels.

Les compétences visées sont les suivantes :

- Conception électronique : Création de schémas de principe, routage de la carte électronique (PCB) et assemblage des composants.

- Conception mécanique : Modélisation 3D et impression d'un boîtier de protection adapté à une installation universelle sur ligne de production.

- Développement logiciel embarqué : Programmation d'un microcontrôleur et intégration d'une librairie RFID pour la lecture, l'écriture et la gestion d'une mémoire restreinte.

- Architecture de communication : Mise en œuvre d'une communication hybride comprenant un protocole strict avec un automate (PLC) et des requêtes API HTTP vers un serveur Node-RED.

1.1 Personnes impliquées

Élève impliqué :

- Hofer Lukas : technicien ES en informatique 2e année

Enseignants impliqués :

- Claude Fahrni : responsable du module et suivit technique du projet

- Montfermé Arnaud : ???

- Montavon Dominique : suivi technique du projet

1.2 Directives générales

1.2.1 Délais

| Réedition des documents | 12 Juin 2026 |
| --- | --- |
| Présentation | 17 Juin 2026 |
| Remise du travail complet | 18 Juin 2026 |

1.2.2 Livrables

- Cahier des charges

- Documentation technique (ce présent document)

- Présentation

- Planification (avec suivit)

- Journal de travail

- Prototype fonctionnel (PCB)

2. Spécifications du système

Le projet consiste à développer un appareil embarqué permettant à l’installation de :

Assurer l'interface physique et logique entre des tags RFID et un automate industriel (PLC).

Identifier et tracer les palettes circulant sur la ligne de production en temps réel.Gérer le stockage de données de production et d'articles dans une mémoire restreinte de 106 octets.

Communiquer de manière hybride avec un automate (commandes locales) et un serveur Node-RED (mise à jour de base de données via API).

2.1 Cible

Ce projet part de trois constats principaux :

- Besoin de modularité : Nécessité d'un système compact et bon marché pouvant être dupliqué et installé facilement sur n'importe quelle structure.

- Interopérabilité : Besoin d'un lecteur universel capable de communiquer avec différents types de contrôleurs (Wago, Beckhoff, Raspberry Pi).

- Digitalisation : Volonté d'automatiser la mise à jour des emplacements de palettes dans une base de données centrale indépendamment de l'automate.

2.2 Exigences fonctionnelles

Les fonctionnalités suivantes devront être implémentées

| ID | Catégorie | Description de l'exigence | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-001 | RFID | Le système doit permettre la lecture (READ), l'écriture (WRITE) et l'ajout (APPEND) de données sur les tags. | Haute |
| REQ-F-002 | Comm. PLC | Le système doit échanger des trames de données strictes avec l'automate pour l'envoi des lectures et la réception d'ordres. | Haute |
| REQ-F-003 | Sync. API | Le système doit envoyer une requête HTTP à un serveur Node-RED à chaque lecture réussie pour mettre à jour la BDD. | Haute |
| REQ-F-004 | Gestion Mémoire | Le système doit optimiser l'encodage des données pour respecter la limite physique de 106 octets par tag. | Haute |
| REQ-F-005 | Diagnostic | Le système doit retourner des codes d'erreurs spécifiques au PLC en cas de tag illisible, défectueux ou absent. | Moyenne |
| REQ-F-006 | Contrôle Local | La communication avec l'automate doit pouvoir être activée ou désactivée manuellement via un interrupteur. | Basse |
| REQ-F-007 | Intégration | Implémentation sur PCB et intégration dans un boitier pouvant facilement être integré dans un environnement industriel. | Basse |

3. Conception Matérielle

La conception matérielle fait partie du premier sprint. Elle sert à concevoir un prototype le plus rapidement possible.

3.1 Vue d'ensemble de l'architecture

L'architecture matérielle proposée a été pensée pour répondre aux contraintes de compacité, de coût et de double communication (Automate et Base de données).

Le système s'articule autour d'un microcontrôleur central faisant le pont entre le monde industriel (borniers 24V et RS-485) et les périphériques de lecture matérielle et de communication sans fil (RFID et Wi-Fi).

3.2 Module de lecture RFID : RC522

Le choix de ce module n'a pas été libre, il a été imposé par le cahier des charges. Il s'agit d'un lecteur RFID fonctionnant avec une tension logique de 3.3V et qui communique avec le microcontrôleur via le bus SPI.

3.3 Interface Automate (PLC) : RS-485 et MAX3485

Pour garantir la compatibilité universelle du prototype avec différents contrôleurs industriels (Wago, Beckhoff, etc.), l'interface de communication physique devait être robuste.

- Bus de terrain RS-485 :	 
Le standard industriel RS-485 a été choisi pour le câblage vers l'automate. Ses signaux différentiels offrent une forte résistance aux interférences électromagnétiques fréquentes dans les milieux de production.

- Convertisseur :	 
L'ESP32 utilisant des signaux TTL/CMOS sur son port UART, une puce de conversion MAX3485 est intégrée. Elle sert de pont pour traduire les signaux logiques de l'ESP32 en signaux différentiels exploitables par l'automate via le bornier de raccordement. L'avantage du MAX3485 est qu'il est alimenté directement en 3.3V, simplifiant ainsi le routage.

3.4 Gestion de l'alimentation : (24->5VDC)

Le système devant s'intégrer directement dans les cellules industrielles, l'alimentation primaire fournie en entrée est le standard 24V DC. Pour abaisser et réguler cette tension, le choix s'est porté sur le convertisseur DC-DC TR10S05.

Il s'agit d'un régulateur à découpage, capable d'accepter une large plage de tension en entrée (de 8V à 28V) pour fournir une tension de sortie stable de 5.0V.

Il peut délivrer un courant allant jusqu'à 1A, avec une excellente efficacité énergétique pouvant atteindre 93%.

Cette haute efficacité minimise considérablement la dissipation thermique, ce qui est idéal pour un boîtier fermé imprimé en 3D, tout en garantissant un encombrement minimal sur le PCB.

3.5 Interfaces de contrôle local et de diagnostic

Afin de répondre aux exigences d'intégration logicielle et matérielle du cahier des charges (exigences REQ-F-005 et REQ-F-006), des interfaces physiques dédiées aux opérateurs ont été ajoutées :

- Switch ON/OFF COMM : 	
Un interrupteur matériel relié à une broche d'entrée de l'ESP32. Il permet à l'opérateur d'activer ou de désactiver la communication série avec l'automate. J’ai choisi de prendre un switch latéral pour l’accessibilité à l’éxtérieur du boitier.

- Affichage d'état : Ecran OLED	
Cet affichage permet de remonter le diagnostic local (état d'attente, badge lu avec succès, badge illisible, ou badge défectueux). Pour ce faire, le choix s'est porté sur l’afficheur OLED basé sur le controleur SSD1305 car il est à disposition.

3.6 Branchement / Liaison

Afin de garantir une intégration rapide et une utilisation aisée sur les lignes de production, les liaisons physiques entre la carte électronique et l'extérieur du boîtier sont réalisées au moyen de borniers (terminal blocks).

Ce choix de conception est particulièrement adapté aux contraintes du milieu industriel pour les raisons suivantes :

- Facilité et rapidité d'installation : 	
Le raccordement de l'appareil s'effectue à l'aide d'un simple tournevis, sans nécessiter de fiches spécifiques, d'outils de sertissage complexes ou de soudures sur site.

- Maintenance simplifiée (Plug & Play) : 	
En cas de défaillance matérielle, l'opérateur peut dévisser ou débrocher les borniers pour retirer le lecteur défectueux et brancher un nouveau prototype en quelques secondes.

3.6 Microcontroleur : ESP32S3/C6

Pour le rôle de traitement central, le choix s'est porté sur le microcontrôleur Seeed Studio XIAO ESP32S3/C6. Ce composant a été sélectionné pour plusieurs raisons stratégiques permettant de répondre aux contraintes d'encombrement et de communication du cahier des charges :

- Connecteur pour antenne externe (U.FL / IPEX) : 	
Le XIAO ESP32S3/C6 est équipé d'un connecteur physique permettant de déporter l'antenne Wi-Fi à l'extérieur du boîtier ou de la machine. C'est un avantage décisif pour contourner les interférences des structures métalliques industrielles et garantir des requêtes API HTTP stables vers le serveur Node-RED.

- Intégration optimisée sur PCB : 	
Grâce à ses pastilles crénelées (castellated holes), ce module peut être soudé directement à plat en tant que composant monté en surface (CMS) sur la carte électronique mère, garantissant une forte résistance mécanique aux vibrations de la ligne de production.

- Tension logique (3.3V) :	 
Le microcontrôleur fonctionne avec une tension de 3.3V, ce qui lui permet de communiquer directement avec le module RC522 et la puce MAX3485 sans nécessiter de convertisseurs de niveaux logiques (Level Shifters) supplémentaires, simplifiant ainsi le routage global.

- Maturité : 	
ESP32 est une plateforme extrêmement mature et standardisée. Elle dispose d'une vaste communauté, d'une excellente documentation et de nombreuses bibliothèques éprouvées. Cela permet de réduire les risques lors du développement logiciel et d'accélérer la réalisation du prototype.

- Gestion multi-bus (Optimisation des I/O) : 	
Bien que le format compact du XIAO n'offre que 11 broches GPIO latérales, l'architecture matérielle a été rigoureusement calculée pour les exploiter à 100 %. Grâce à la matrice GPIO programmable de l'ESP32 (qui permet de réassigner librement les bus de communication pour faciliter le routage du PCB), ces 11 broches suffisent exactement à couvrir l'intégralité des périphériques :

  - 5 broches pour le module RFID-RC522

  - 3 broches pour l'interface automate via le MAX3485

  - 2 broches dédiées au diagnostic visuel via l’écran (I2C)

  - 1 broche pour l'interrupteur matériel de la communication locale

- Disponibilité et expérience : 	
Ayant auparavant travaillé avec ce même modèle, cela élimine les temps d'apprentissage (pas de surprises techniques) et sécurise la phase de développement logiciel. De plus, la disponibilité immédiate d'un modèle d'évaluation permet de démarrer la phase de prototypage et les premiers tests sans subir de délais d'approvisionnement (ESP32-C6).

A faire :

- Corriger Schéma de principe 3.0

- Créer les footprints, schématiques

- Trouver solution pour le lecteur RFID et ecran (positionnement)

- Continuer le document